- Welcher Dübel ist geeignet für Gipskartonwände, um ein Regal von 20 kg zu befestigen?
Für ein 20-kg-Regal in Gipskarton sollten spezielle Hohlraum- oder Gipskartondübel verwendet werden, je nach Wandaufbau idealerweise Metall-Hohlraumdübel oder Kippdübel, und im Zweifel mehrere Dübel pro Konsole setzen.

- Kann ich diese Wandfarbe auf einer bereits gestrichenen Latexfarbe verwenden?
Ja, aber der Untergrund muss tragfähig, matt oder angeschliffen sein; glänzende Latexfarbe sollte angeraut und mit einem geeigneten Haftgrund vorgestrichen werden, erst danach wird mit der gewünschten Wandfarbe übergerollt.

- Mit welchem Werkzeug kann ich Fliesen am besten schneiden? Für gerade Schnitte eignet sich ein manueller Fliesenschneider, bei sehr harten Feinsteinzeugfliesen oder Ausschnitten wird meist ein Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe oder ein elektrischer Nassschneider empfohlen.

- Lässt sich die Farbe mit Wasser verdünnen, und wie stark?

Dispersions‑ und Acrylwandfarben sind in der Regel wasserverdünnbar; meist werden 5–10% Wasser zur Einstellung der Streichfähigkeit empfohlen, immer nach Herstellerangabe auf dem Gebinde und eher in kleinen Schritten zugeben.

- Haben Sie Schrauben in Edelstahl A2 und A4 – und wo ist der Unterschied?

A2 ist der Standard‑Edelstahl für Innen- und normalen Außenbereich, A4 ist zusätzlich gegen Salz- und Chemikalieneinfluss beständiger und wird z.B. in Meeresnähe oder stark korrosiven Umgebungen eingesetzt.

- Welche Erde brauche ich für mediterrane Pflanzen wie Olivenbaum oder Lavendel?
Mediterrane Pflanzen mögen durchlässige, eher magere Erde; ideal ist eine Kübel- oder Blumenerde, die mit Sand oder mineralischem Zuschlagstoff aufgelockert ist, oder eine spezielle „Mediterran-“ bzw. „Kübelpflanzenerde“ mit guter Drainage.

- Welche Pflanzenschutzmittel sind für Bienen ungefährlich?

Es sollten nur als „bienenungefährlich“ bzw. „nicht bienengefährlich“ zugelassene Mittel mit entsprechendem Hinweis verwendet werden; zusätzlich gilt seit den neuen Biozid- und Pflanzenschutzregeln, dass Beratung und strikte Einhaltung der Anwendungsvorschriften besonders wichtig sind.

- Ist dieser Laminatboden wasserfest und auch für Küchen geeignet?

Wenn ‚wasserfest‘ oder ‚Küche/Feuchtraum geeignet‘ draufsteht und mindestens Nutzungsklasse 32, dann passt der Laminatboden perfekt in Ihre Küche – sonst würde ich zu einer speziellen wasserresistenten Variante greifen!

- Gibt es Gartenmöbel aus Holz, die dauerhaft draußen stehen können und kaum Pflege brauchen?

Ja, Hartholz-Gartenmöbel wie Teak oder Bangkirai sind witterungsbeständig und pflegearm, aber regelmäßige Reinigung und gelegentliches Ölen verlängern die Haltbarkeit – voll pflegefrei gibt's leider nichts.

- Gibt es Gartenmöbel aus Holz, die dauerhaft draußen stehen können und kaum Pflege brauchen?

Ja, Hartholz-Gartenmöbel wie Teak oder Bangkirai sind witterungsbeständig und pflegearm, aber regelmäßige Reinigung und gelegentliches Ölen verlängern die Haltbarkeit – voll pflegefrei gibt's leider nichts.

- Welcher Sichtschutz wächst schnell und ist immergrün, aber für kleine Gärten geeignet?
Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) ist ideal: immergrün, wächst 40–70 cm/Jahr, winterhart und für Hecken bis 2–3 m Höhe in kleinen Gärten schneidbar.

- Kann ich diesen Pflanzenschutz auch bei Obstbäumen in der Erntezeit anwenden?

Nur wenn das Etikett „Erntezeit-Anwendung erlaubt“ angibt; immer Wartezeiten einhalten und bei Bio-Produkten präventiv schneiden statt Spritzen.

- Welche Schädlingsfalle eignet sich für Maulwürfe, ohne sie zu töten?

Maulwürfe sind streng geschützt – Fallen sind verboten; stattdessen vertreiben mit Geruch (Knoblauch, Molke), Vibration oder Ultraschall.

- Wie lagere ich Gartenmöbel am besten über den Winter, wenn ich keinen überdachten Raum habe?

Abdecken mit atmungsaktiver Plane auf erhöhtem, trockenem Untergrund; regelmäßig lüften, um Schimmel zu vermeiden.